Утверждена

Решением сессии Совета депутатов

Симкинского сельского поселения

от 29.12.2017 № 40

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симкинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия

на период 2018-2027 годы

2018

Оглавление стр.

1.Паспорт программы  5-7

2. Характеристика сельского поселения  7-12

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  12-16

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры  16

3.1. Водоснабжение  16-21

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод, функционирование канализационных сетей  21

3.3. Электроснабжение 21-23

3.4. Газоснабжение 23-24

3.5. Теплоснабжение 24

3.6.Улично-дорожная сеть  24-25

3.7.Твёрдые коммунальные отходы 25-26

3.8.Связь, телефонизация 26-27

4. 0. Программа развития водоснабжения 27

5.0.Программа развития электроснабжения 27

6.0.Программа развития улично-дорожной сети 28

7.0.Программа  развития цифрового телевидения 28

8.0.Определённый эффект от реализации мероприятий 28-29

9.0.План развития поселения 29

9.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг 29

9.2. Показатели спроса на коммунальные услуги...29

10. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры  30

11.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов 30-32

12 Обосновывающие материалы 32

12.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы  33

12.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих  в план застройки  33

12.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 33

12.3.1. Водоснабжение  33

12.3.2. Водоотведение и очистка сточных вод, функционирование канализационных сетей  33

12.3.3. Теплоснабжение  33

12.3.4. Электроснабжение  33-34

12.3.5. Газоснабжение  34

12.3.6.. Твёрдые коммунальные услуги 34

12.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности  34

12.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры  35

12.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры 35

12.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 35

12.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 35-36

12.9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  37

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симкинского сельского поселения на 2018-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Администрация Симкинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель | Администрация Симкинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль за реализацией программы | Глава Симкинского сельского поселения Астайкина Любовь Ивановна |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ, организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации и водоснабжения сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2038 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 2700,0 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика  сельского поселения

Симкинское сельское поселение, административный центр - с. Симкино. В состав Симкинского сельского поселения входит село Симкино  и пос. Симкинское лесничество. Расположено в юго-восточной части Большеберезниковского района Республики Мордовия. В 76 км. от города Саранск, в 18 км. от районного центра села Большие Березники, 65 км. от ближайшей станции железной дороги пос. Чамзинка. Общая территория сельского поселения составляет 6289 кв. км./га., в том числе земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 2202 кв. км./га,  земели лесного фонда 3916 кв. км./га., площадь территории Симкинского сельского поселения 171 кв. км./га.  Протяженность территории сельского поселения с севера на юг -13,4 км, с запада на восток – 7 км. С запада территория Симкинского сельского поселения граничит с территориями Русско-Найманского и Шугуровского сельских поселений, с юга – с Ульяновской областью, с севера- с Паракинским сельским поселением, с востока и северо-востока – с Черно - Промзинским сельским поселением Большеберезниковского района Республики Мордовия

По территории сельского поселения протекает речка Чернелейка, которая является притоком реки суры. Река Сура  является живой южной границей  поселения с Ульяновской областью.

Количество населения составляет 405 человек На территории Симкинского сельского поселения имеется: администрация; фельдшерский акушерский пункт; Дом культуры; сельская библиотека с музеем; филиал ФГУП «Почта России»; магазин повседневного спроса индивидуального предпринимателя. К сожалению, из-за недостатка количества учащихся, школа с 2015 года не функционирует. В поселении действующие предприятия промышленности: филиал ГКУ РМ «Большеберезниковское территориальное лесничество», занимающееся восстановлением лесов, производством древесины. Имеются на территории две пилорамы индивидуальных предпринимателей. По производству сельского хозяйства - часть земель обрабатывается ООО "Владис".

Численность населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2018.           Таблица 1.

| Вид и наименование административно-территориального образования* | Вид и наименование населенного пункта*, ** | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Симкинское с/п | село Симкино | 368 |
|  | поселок Симкинское лесничество | 37 |
|  | ВСЕГО | 405 |

Социальная инфраструктура.                                                                                  Таблица 2.

| 1. Учреждения образования | В Симкинском сельском поселении нет дошкольного и школьного образовательного учреждения |
| --- | --- |
| 2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Фельдшерский Акушерский пункт в с. Симкино |
| 3. Учреждения культуры и искусства | Сельский Дом культуры и библиотека в с. Симкино |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения | отсутствует |
| 5. Торговля и общественное питание | магазин в с. Симкино |
| 6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Пилорамы индивидуальных предпринимателей |
| 7. Административно - деловые и хозяйственные учреждения | Администрация, отделение почтовой связи в с. Симкино. ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество» филиал в пос. Симкинское лесничество. |
| 8. Учреждения пожарной охраны | Добровольная пожарная дружина |

# Здравоохранение

Система здравоохранения  в Симкинском сельском поселении  представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом.

Торговля

В настоящее время на территории Симкинского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматель осуществляет преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия.

# Учреждения культуры

В селе  Симкино имеется  сельский Дом культуры; библиотека с музеем.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория  Симкинского сельского поселения расположена в умеренно-континентальном климатическом поясе с продолжительной умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом с достаточным количеством осадков.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», основные климатические показатели  сельского поселения следующие:

Среднегодовая температура воздуха… +3,9 ОС

Абсолютная максимальная температура воздуха… +39 ОС

Абсолютная минимальная температура воздуха… – 44 ОС

Средняя температура воздуха наиболее холодного периода… – 17 ОС

Средняя температура воздуха наиболее теплого периода… +24,9ОС

Продолжительность периода с температурой ниже 0 ОС…150 дней

Продолжительность периода с температурой ниже +8 ОС…209 дней

Продолжительность периода с температурой ниже +10 ОС…225 дня

Продолжительность безморозного периода… 150 дней

Сумма активных температур за период вегетации…2460 ОС

Среднее количество осадков в год…521 мм

Среднее количество осадков за ноябрь-март…155 мм

Среднее количество осадков за апрель-октябрь…361 мм

Суточный максимум осадков…91 мм

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

холодного месяца… 83%

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

теплого месяца… 69%

Преобладающее  направление ветра за декабрь-февраль…южное

Средняя скорость ветра за холодный период…5,8 м/с

Преобладающее  направление ветра за июнь-август…западное

Минимальная из средних скорость ветра за июль…0 м/с

Барометрическое давление (теплый период года)…100 кПа

Для климата в целом Большеберезниковского района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года.

Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода. В целом зима в нашей  местности умеренно морозная.

За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, когда днем снег тает, а ночью бывают слабые морозы. Обычно это происходит в начале  марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце апреля). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Обычно, первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Но в последние годы осадков выпадает намного меньше: засуха начинается с началом лета, осенью также осадков выпадает мало. Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Выводы:

1.Территория поселения относится к строительно-климатической зоне IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -34оС и -5,6-6,0оС. Продолжительность отопительного периода составляет 190 дней.

2. Не холодная и  сравнительно  не длительная зима так же требует  необходимости максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

3.Территория района характеризуется относительно благоприятными условиями рассеивания примесей загрязняющих веществ.

4.Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 200 дней. Летний комфортный период продолжается 70–90 дней с второй декады  мая  по первую декаду сентября. Зимой комфортный период продолжается в среднем 90 дней.

## 2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  Симкинского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 17,65 |
| Количество домов | шт. | 358 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 2 |
| средняя производительность | м3/сут. | 50 |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 9,4 |
| Водоотведение |  |  |
| Выгребные ямы, индивидуально. | единиц | 150 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность линии электропередачи | км | 42,4 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Протяженность газопровода среднего и низкого давления | км | 20,4 |
| Газифицировано домов | шт. | 180 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отопление печное индивидуальное (домов) | шт. | 31 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |
| Установлено контейнеров для сбора ТКО | шт. | 12 |
| Заключено договоров по поселению на сбор и вывоз ТКО | шт. | 209 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |
| Улиц по поселению | шт. | 11 |
| Протяжённость дорог | км. | 12,6 |
| В том числе дорог с твёрдым покрытием | км. | 2,2 |
| Уличное освещение. | км. | 9,9 |
| Лампы уличного освещения марки (светодиодная, энергосберегающая 40 Вт.) | шт. | 45 |
| Связь и информатизация |  |  |
| Телефонизация домов (стационарная) | шт. | 37 |
| Наличие сети «Интернет» (домов) | шт. | 60 |
| Операторы связи «Биллайн»; «Теле 2»; «МТС» |  |  |
| Цифровое эфирное телевидение (домов) | шт. | 25 |

Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“;

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

-повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Симкинского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

-увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья;

-улучшение жилищных условий населения поселения;

-обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Симкинском сельском поселении ведется за счет собственных средств населения.

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство индивидуальных жилых домов в Симкинском сельском поселении.

2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

3. Выделение площадок  под индивидуальное строительство в сельском поселении.

4. Развитие жилищного строительства  в сельской  местности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села».  Это мероприятие предполагает строительство жилья в Симкинском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда поселения, района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия  осуществляется по поступающим заявкам.  Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в поселении  и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в Симкинском сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Симкинского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Симкинского  сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в сельском поселении. Поэтому устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства  - это одна из основ социальной безопасности, безопасности жизнедеятельности, стабильности в обществе. К системам коммунальной инфраструктуры относится: водоснабжение; водоотведение;  электроснабжение; газификация; теплоснабжение; сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов; улично-дорожная  сеть; связь и информатизация.

3.1. Водоснабжение

Система водоснабжения Симкинского сельского поселения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества. Данная система обладает определённой степенью надёжности, обеспечивает снабжение потребителей водой без допустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества, качества подаваемой воды.

Система водоснабжения Симкинского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления. В состав системы водоснабжения входят:

1) водоприёмные сооружения, при помощи которых  осуществляется приём воды из природных источников;

2) водоподъёмные сооружения: насосные станции, подающие воду к местам её очистки, хранения и потребления;

3) водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к местам её потребления;

4) башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных ёмкостей в системе водоснабжения.

В селе Симкино 2 артезианские скважины.

На территории села Симкино по улицам Советская, Ленина, Николаева, Коммунистическая, Набережная, Кирова, К.Маркса, Гражданская, Гвардейская, Чапаева  проложена водопроводная сеть, протяженностью 9,326 км. Обеспеченность населения водопроводной  водой составляет  51.

Водопроводная сеть сдана в эксплуатацию в декабре 2012 г., поэтому процент износа малый. Холодное водоснабжение сельского поселения  с. Симкино организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,  шахтных и буровых колодцев.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Симкинского сельского поселения отсутствует. Децентрализованное  горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Основные источники водоснабжения с. Симкино –  2 артезианские скважины, из них одна действующая № 1834а,  одна резервная №1835.

Абсолютные отметки поверхности земли в районе расположения скважин изменяются в пределах от 328,0-335,0 м.

Население для питьевых целей использует воду централизованного водоснабжения,  родниковую воду и воду шахтных колодцев. Зеркало вод в колодцах опущено на различную глубину. В пониженных местах грунтовые воды залегают на глубине 4 - 7 м.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Грунтовые воды на водоразделах залегают на значительной глубине (15-25 м) и не оказывают влияния на процесс почвообразования.

Эксплуатационные скважины оборудованы на водоносный верхнекаменноугольный карбонатный горизонт, который в данном районе является основным эксплуатируемым водоносным горизонтом.

В геологическом строении территории на глубину, представляющую  интерес для целей водоснабжения, принимают участие отложения каменноугольной, юрской и четвертичной систем.

Каменноугольная система представлена верхним отделом. Литологический состав- известняки с прослоями доломитов неравномерно окварцованных, трещиноватых, водоносных

Вскрытая мощность отложений 60,0-110,0м.

Верхнеюрские отложения: глина серая, известковистая, плотная с конкрециями песчаника, прослоями мергеля и песка. Мощность отложений составляет 110,0-130,0 м.

Аллювиальные отложения средне-верхнего звеньев четвертичной системы, сложены глинами темно-серыми плотными с прослоями глауконитового песка, мелкозернистого песчаника, крепкого сидеритового мергеля, в основании с включением фосфоритов мощностью от 15,0 до 130,0 м.

Выше по разрезу залегают четвертичные отложения, сложенные суглинками с прослоями разрушенного песчаника, мощностью от 0-15,0 м.

Водосодержащие породы представлены известняками, с прослоями доломита, неравномерно окварцованными, трещиноватыми, водоносными. Подземные воды напорные, величина напора составляла 107,0 м. Водоносный горизонт водообильный. Удельный дебит эксплуатационных скважин составляет 0,7 – 3,45 л/с. В настоящее время подземные воды имеют гидрокарбонатный магниево-кальциевый, хлоридно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый, гидрокарбонатный натриево-кальциево-магниевый состав. Величина  сухого остатка составляла 628,7-1206,0 мг/л, общая жесткость 4,4-10,2 мг-экв/л, содержание фторидов – 0,5-2,1 мг/л, железа общего – нет. Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по всем скважинам. Микробиологические показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

По степени естественной защищенности водоносный верхнекаменноугольный карбонатный  горизонт на данной территории относится к защищённому от проникновения  загрязнений с поверхности земли.

Водопроводные сети проложены из ПЭ трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяженностью  9,326 км. Износ существующих водопроводных сетей по с. Симкино составляет  3,7%.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сетях водопровода по улицам Чапаева, Ленина, Николаева.. Водопровод проложен ниже глубины промерзания на 0,5м .

На водопроводных сетях  установлена  запорная и запорно-регулирующая арматура, обеспечивающая:

- возможность оптимального управления работой объединенной системы водоснабжения при нормальном режиме ее эксплуатации и в аварийных ситуациях;

Водопроводные сети по ул. Советская, Ленина, Николаева, Коммунистическая, Набережная, Кирова, К.Маркса, Гражданская, Гвардейская,   Чапаева  общей протяженностью 9,326 км.,  состояние удовлетворительное.

Водопроводная сеть с. Симкино выполнена  закольцованной из полиэтиленовых труб диаметрами 110, 63, 32 мм, водоразборных колонок не имеется. Год ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г.

Объекты централизованного водоснабжения - водозаборные узлы, водопроводные сети находящиеся на территории с. Симкино являются муниципальной собственностью  Большеберезниковского муниципального района.

Источником водоснабжения Симкинского сельского поселения  являются подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Централизованная система водоснабжения Симкинского сельского поселения  включает:

–два водозаборных узла для хозяйственно-питьевого водоснабжения, представленных артезианскими скважинами и водонапорными башнями;

– хозяйственно-питьевой водопровод, из асбестоцементных, чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром 63-200 мм общей протяженностью 9,4 км.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения Симкинского сельского поселения , выявлены следующие её особенности:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого водоснабжения;

– наличие высокого эксплуатационного износа водопроводных сетей в связи с использованием трубопровода из высокопрочного материала (полиэтилен);

– наличие двух, не одного, водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет), необходимо анализировать сооружение выгребных ям для водоотведения.

Состав и технико-экономические показатели водоснабжения Симкинского сельского поселения.                                                                                                       Таблица 4.

| № п/п | Наименование объекта (имущества) | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию (год постройки) на основании технического паспорта | Сведения об износе имущества (по состоянию на _________ 201__ г.), % | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозаборный узел. Артезианская скважина (№1) № 1834а | с. Симкино, ул. Советская | 1977 | 15 | Производительность - 484,8 м3/сут. Глубина 328 м Сведения о состоянии скважины – действующая |
| 2 | Ограждение 30х30(м) | с. Симкино, ул. Советская | 2012 | 15 | Наличие ЗСО 1 пояса, м - ограждение 30х30 (м), включая проволока |
| 3 | Помещение Насосной станции, общая площадь 5,0 кв. м | с. Симкино, ул. Советская | 2012 | 15 | Кирпичное строение общей площадью 5 кв. м Разм. 2,2*2,2 (м) |
| 4 | Оборудование водозаборных узлов. Насос Марки ЭЦВ 6х10х100 | с. Симкино, ул. Советская | 2012 | 20 | Производительность – 10 м3/час, напор 100 м, мощность 8 кВт |
| 5 | Водозаборный узел. Артезианская скважина (№2) резервная № 1835 | с. Симкино, ул. Николаева | 1977 | 15 | Производительность - 484,8 м3/сут. Глубина 335 м Сведения о состоянии скважины - резервная |
| 6 | Ограждение 30х30(м) | с. Симкино, ул. Николаева | 2012 | 15 | Наличие ЗСО 1 пояса, м - ограждение 30х30 (м), включая проволока |
| 7 | Помещение Насосной станции, общая площадь 5,0 кв. м | с. Симкино, ул. Николаева | 2012 | 15 | Кирпичное строение общей площадью 5 кв. м Разм. 2,2*2,2 (м) |
| 8 | Оборудование водозаборных узлов. Насос Марки ЭЦВ 6х10х100 | с. Симкино, ул. Николаева | 2012 | 20 | Производительность – 10 м3/час, напор 100 м, мощность 8 кВт |
| 9 | Водопроводная сеть | с. Симкино, ул. Советская, Ленина, Николаева, Коммунистическая, Набережная, Кирова, К.Маркса, Гражданская, Гвардейская, Чапаева | 2012 | 3,7 | Протяженность 9326 м. Подземный водопровод, материал труб п/э, диаметром 110; 63; 32 |

3.2. Водоотведение, функционирование  канализационных сетей

В Симкинском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует.  Канализация  индивидуальная для каждого личного подворья; оборудованы выгребные ямы, в которые поступают стоки. Периодически выгребные ямы очищаются собственниками (граждане), вывозятся,  сливаются на земельные участки ИЖС.

3.3. Электроснабжение

Источником централизованного электроснабжения Симкинского сельского поселения  является понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Березники», расположенная на территории сельского поселения. Внешнее электроснабжение ВЛ-10 кВ яч.16 ПС 35/10 кВ «Шугурово»; электроснабжение ВЛ-10 кВ яч.16 ПС 35/10 кВ «Паракино». Магистральные сети 110 кВ находятся на балансе филиала ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго», коммунальные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ – ООО  «Системы жизнеобеспечения РМ» и ПАО «МРСК Волги»- «Мордовэнерго».

Передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ сельского поселения осуществляется по электрическим сетям напряжением 10 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

– ЛЭП 110 кВ – 1 км;

– ЛЭП 10 кВ – 20,4 км.

Система электроснабжения  Симкинского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляется от ПС 35/10 кВ «Шугурово»; 2x10 000 кВА. ПС 35/10 кВ «Паракино». Подстанции расположены в границах поселения. Силовые трансформаторы ПС 110/35/10 кВ « Шугурово»;  ПС 35/10 кВ «Паракино» введены в работу в работу до 2000 года.

От ПС 110/35/10 «Шугурово»; ПС 35/10 кВ «Паракино». по фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электроэнергии на  распределительный пункт и трансформаторные подстанции (ТП) класса напряжения 10/0,4 кВ. Мощность ТП 10/0,4 кВ варьируется от 25 кВА до 630 кВА.

От трансформаторных подстанций электроэнергия поступает непосредственно к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ. На объектах II категории надежности электроснабжения, таких как квартальная котельная, школа, межрайонный узел связи, в качестве резервного источника питания выступают собственные дизельные электростанции мощностью 200 кВт, 10,8 кВт и 37,5 кВт соответственно.

Общая протяженность воздушных линий электропередачи в границах населенного пункта по трассе составляет:

– ЛЭП 110 кВ – 1,0 км;

– ЛЭП 10 кВ – 20,4 км;

- ЛЭП 0,4 кВ – 41,0 км

Сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными линиями электропередачи на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ удовлетворительное.

Имеется  трансформаторная подстанция, была введен в работу более 25 лет назад, что превышает нормативный срок службы оборудования и снижает надежность электроснабжения потребителей.

Система энергоснабжения выполнена по смешанной схеме - электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями от понизительной  подстанции до конечных точек сети.

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения Симкинского сельского поселения , установлено:

– электрооборудование трансформаторной подстанции морально устарело, имеется необходимость произвести ремонт.

С учетом выявленных недостатков системы электроснабжения Симкинского  сельского поселения необходимо на расчетный срок предусмотреть мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надежность системы.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 3-х трансформаторных подстанций по 10/0,4 кВ.

Основные сети системы электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 10/0,4 кВ.

3.4.  Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом потребителей Симкинского  сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (АГРС) "Большие Березники", расположенной в границах  Большеберезниковского муниципального района, подключенной от магистрального газопровода - отвода высокого давления диаметром 1400 мм от магистрального газопровода «Волгатрансгаз».

Система газораспределения в населенном пункте по числу ступеней регулирования давления - 3-х ступенчатая:

– от ГГРП запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) и газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ) промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

– от ГРП и ГРПШ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРПШ промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

– от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого давления (0,6 МПа ) до среднего (Р=0,3 МПа) и низкого (Р = 0,003 МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности газопотребления. Для газоснабжения населенного пункта установлены пять газорегуляторных пунктов различного вида исполнения (шкафные) и рассчитанные на различное количество потребителей.

Газопроводы  высокого давления II категории, общей протяженностью 1,5 км, транспортируют газ от  ГГРП-1 до ГРП.

Газопроводы среднего давления, общей протяженностью 215 км, транспортируют газ от  ГРП до ГРПШ.

Газопроводы среднего давления транспортируют газ к газорегуляторным пунктам потребителей жилой застройки и к газорегуляторным пунктам коммунально-бытовых потребителей (котельным), где газ используется в качестве топлива. Газопроводы низкого давления транспортируют газ к потребителям жилой застройки.

Существующие распределительные газопроводы высокого и среднего давления  проложены  подземно; газопроводы низкого давления – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого и среднего давления – сталь, полиэтилен; низкого давления – сталь.

Газораспределительная система по принципу построения – смешанная, включающая кольцевые и тупиковые участки газопровода.

При реализации  комплексной  программы необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа путем формирования кольцевой схемы, а так же обеспечить проектные территории централизованной системой газоснабжения.

В Симкинском сельском поселении природный газ в с. Симкино  подключен с 2002 года. Пользуется газом 170 домовладений и все общественные организации.  В посёлке Симкинское лесничество природный газ подведён в 2012 году, подключено 10 домовладений.

3.5. Теплоснабжение

В настоящие время на территории Симкинского сельского поселения не имеется  источника  централизованного теплоснабжения. Организации, предприятия общественные отапливаются индивидуально. Жилые дома и помещения, принадлежащие гражданам поселения, также отапливаются индивидуально. Установлены газовые котлы, мощности соответственно по объёму площади. В последнее время более пользуются спросом котлы парапетные марки «Лемакс», «Мимакс» и другие.

Некоторые жилые дома отапливаются дровами (печное отопление). Обеспеченность материалом отопления полная: закупаются дрова у частных лиц, либо в местном предприятии «Симкинское территориальное лесничество».

### 3.6.  Улично-дорожная сеть.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. Играют важную роль в коммунальной инфраструктуре сельского поселения. Дороги связывают территорию региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

В Симкинском сельском поселении улиц-11. В том числе в с. Симкино-10 и в посёлке Симкинское лесничество-1.  Общая протяжённость дорог по улицам поселения составляет 13,2 км. В том числе с твёрдым покрытием 2,2 км. Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждён Постановлением Администрации Симкинского сельского поселения №24 от 26.12.2011 года. Программой введена четкая дифференциация улиц и дорог по категориям в соответствии с таблицами РНГП Республики Мордовия, с учетом их функционального назначения, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме. Программой предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части автомобильных дорог III категории, автомобильных дорог местного значения – 4,0- 6,0 м; магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения - 6,0 - 9,0 м и проездов – 3,0 - 6,0 м.

С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль магистральных улиц республиканского и местного значения, предусмотрено устройство тротуаров шириной от 1,5 до 3,0 м,. В Симкинском сельском поселение, как и в других, ежегодно повышается количество приобретённых технических средств.

Наличие технического транспорта в собственности населения Симкинского сельского поселения на 01.01.2018 г.                                              Таблица 5.

| №п/п | Наименование транспортного средства | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трактора колёсные МТЗ; ЮМЗ; Т-40; Т-25 | 35 |
| 2 | Автомашины грузоподъёмностью от 2,5 до 12 т. | 10 |
| 3 | Легковые и УАЗ | 69 |

Освещение дорог общего пользования местного значения осуществляется  ПАО Филиал «МРСК Волги»-«Мордовэнерго» по договорному отношению с Администрацией Симкинского сельского поселения. Дороги освещаются по всем 11 улицам. Общее количество лампы уличного освещения 45 светильников, из них 23 шт. оплачиваются с бюджета сельского поселения, 22 шт. в счёт средств граждан-лампы через приборы учёта ЛПХ.

3.7. Твердые коммунальные отходы.

Вопрос сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов является актуальной во все времена. В Симкинском сельском поселении данным глобальным вопросом, как и по всей Республике Мордовия, занимается региональный оператор ООО «Ремондис».

По улицам поселения размещены мусорные контейнера ёмкостью 1,4 м3. для сбора и вывоза ТКО в количестве 12 шт.  Вывоз ТКО осуществляется в летний период один раз в неделю, в зимний - ежедекадно.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

На данный момент за год на территории сельского поселения накапливается  6,3 тыс. м3  отходов в год. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

– уборка территорий от мусора, смета, снега.

3.8. Связь и телефонизация.

В Симкинском сельском поселении развитая система связи и информатизации.

Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 4,5 км.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон», ОАО «Нижегородская сотовая связь». На территории сельского поселения установленно четыре антенно-мачтовых сооружений - вышек связи.

Симкинское сельское поселение телефонизировано от электронной автоматической телефонной станции (АТС) монтированной емкостью 3600 номеров, расположенной в с. Большие Березники по ул. Ленина, 4.

Задействованная абонентская емкость составляет 2900 номеров. При численности населения 7035 человек плотность телефонной сети составляет 474 телефонов на 1000 человек.

Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

Протяженность подземных кабельных линий связи 100 км, протяженность воздушных линий связи 500 км.

Анализируя современное состояние системы связи, действующей на территории Симкинского сельского поселения  выявлено:

– наличие динамично-развивающейся системы сотовой связи;

– соответствие современным требованиям существующего оборудования абонентского доступа АТС с. Большие Березники;

– достаточность монтированной номерной емкости установленного оборудования АТС для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;

– осуществление межстанционной связи посредством волоконно-оптических линий связи.

### 4.0.   Программа развития водоснабжения

Основные направления  по развитию системы:

-  своевременный ремонт существующих централизованных источников водоснабжения.

-         поддержка в постоянной готовности пожарных гидрантов.

### 5.0.  Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- обеспечение надежного снабжения электроэнергией жилого сектора, коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- выполнение защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3 существующих ВЛ 10 кВ при строительстве и реконструкции линий;

- реконструкция и замена существующих сетей 10 кВ и ТП по мере их износа.

6.0.    Программа развития улично-дорожной сети.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентно способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике республики, обеспечивая около 90% от общего объема грузоперевозок (17 млн. тонн в год) и 94% пассажироперевозок (40 млн. пасс. в год), выполняемых всеми видами транспорта. Симкинское сельское поселение расположен в юго-восточной части республики Мордовии, северо-восточнее г.Саранска.

Для улучшения транспортной инфраструктуры в Симкинском сельском поселении  проектом предлагается строительство дорог и хозяйственных проездов с твёрдым покрытием по улицам: Ленина, Чапаева, Советская; реконструкция дороги от с. Симкино до с. Шугурова; капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Николаева; от с. Симкино до пос. Симкинское лесничество; капитальный ремонт проезда на на инвестиционную площадку (сельскохозяйственное производство)

7.0. Программа развития цифрового телевидения.

В 2018 году аналоговое телевидение прекращает работу.

По постановлению Правительства РФ цифровое телевидение будет подключено во всех уголках Российской Федерации. Это позволит населению без оплаты смотреть 20 каналов телевещания, с включением местного регионального телевидения.

8.0. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- надежности электроснабжения потребителей.

По газификации: при реализации  комплексной  программы необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа путем формирования кольцевой схемы, а так же обеспечить проектные территории централизованной системой газоснабжения.

По связи, телевещанию:

В перспективе необходимо выполнить строительство волоконно-оптических  межстанционных сетей связи. Подключение на цифровое телевидение аналоговых.

По охране окружающей среды:

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

1.  Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

# 2. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

3.Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

4. Санитарная очистка территории

- сбор, транспортировка и удаление твердых коммунальныхотходов (ТКО).

- организация раздельного сбора коммунальных отходов.

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- обустройство площадок для установки мусорных контейнеров.

- 9. План развития поселения

- на период 2018-2027 г.

9.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Программой предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем, развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения, газификацию частей улиц поселения.

9.2. Показатели спроса на коммунальные услуги

Программой предусмотрен прирост жилищного фонда сельского поселения, который планируется  за счет строительства индивидуальных жилых домов, будут обеспечиваться индивидуальными системами отопления. В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов (таблица 9).

Таблица 6

| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние |  | 2027г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| С. Симкино | м3/сут | 110 |  | 140 |
| Водоотведение (децентрализованное) |  |  |  |  |
| Теплоснабжение (централизованное) |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3/год | - |  | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Население | кВт*ч/год | - |  | - |

10. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства по предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит  обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения отражены в таблице.

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 7

| №пп | Наименование мероприятий | Стоимость реализации, тыс. руб | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт существующих шахтных колодцев по мере необходимости. | 200,0 | 2027 |
| 1.2. | Реконструкция сетей | 200,0 | 2027 |
|  | Всего | 400,0 |  |
| 2. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора | 2500,0 | 2023 |
|  | Всего | 2500,0 |  |
|  | ИТОГО | 2900,0 |  |

11. Анализ фактических  и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

Таблица 8

| Показатели | Ед-ца измерения | 2018 год | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2027 |
| доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 2900,0 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. Плановые расходы финансирования  для реализации мероприятий, предусмотренных программой  представлены в таблице 7.

Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 9

|  | Наименование мероприятий | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2024 | 2024-2027 |  |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт существующих шахтных колодцев по мере необходимости |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 2.2. | Реконструкция сетей |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |
| 2. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора |  |  |  | 2500,00 |  | 2500,0 |
|  | Всего |  |  |  | 2500,00 |  | 2500,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2500,0 | 400,0 | 2900,0 |

12. Обосновывающие материалы

12.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Симкинское сельское поселение, административный центр - с. Симкино. В состав Симкинского сельского поселения входит село Симкино  и пос. Симкинское лесничество. Расположено в юго-восточной части Большеберезниковского района Республики Мордовия. В 76 км. от города Саранск, в 18 км. от районного центра села Большие Березники, 65 км. от ближайшей станции железной дороги пос. Чамзинка. Общая территория сельского поселения составляет 6289 кв. км./га., в том числе земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 2202 кв. км./га,  земели лесного фонда 3916 кв. км./га., площадь территории Симкинского сельского поселения 171 кв. км./га.  Протяженность территории сельского поселения с севера на юг -13,4 км, с запада на восток – 7 км. С запада территория Симкинского сельского поселения граничит с территориями Русско-Найманского и Шугуровского сельских поселений, с юга – с Ульяновской областью, с севера- с Паракинским сельским поселением, с востока и северо-востока – с Черно - Промзинским сельским поселением Большеберезниковского района Республики Мордовия

Площадь земель населенного пункта – 171 га. Население – 405 чел.

Общие сведения о территории Симкинского сельского поселения на 2018 год в соответствии с данными администрации

Таблица 10

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 171 га |
| 2 | Численность населения, чел. | 405чел. |
| 3 | Количество населенных пунктов | 2 |
| 4 | Расстояние до районного центра, км | 18 км |

12.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий,

входящих в план застройки

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

12.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

12.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение - Основным источником водоснабжения населенного пункта являются подземные водоисточники: шахтные колодцы и артскважины.

Общеобразовательная школа и ФАП обеспечивается питьевой водой из скважин расположенных на территории данных объектов. На территории общеобразовательной школы, так же находится скважина для технического водоснабжения.

Население и остальные общественные здания обеспечивается хозяйственно-питьевой водой из собственных колодцев и колодцев состоящих на балансе администрации пст. Донаёль. В настоящее время на территории поселка действует 16 шахтных колодцев.

Наружное пожаротушение в пст. Донаёль обеспечивается от пожарных водоемов в количестве 4 штук. Каждый пожарный водоем имеет объем по 110 м3

Пожарные водоемы в недостаточном количестве.

Проблемы в области  водоснабжения:

-  потребность в ремонте  шахтных колодцев.

12.3.2 Водоотведение, и очистка сточных вод, функционирование  канализационных сетей

Система канализации Симкинского сельского поселения нецентрализованная, стоки поступают в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на земли индивидуального жилищного строительства.

12.3.3 Теплоснабжение

В настоящие время на территории Симкинского сельского поселения  не имеется источников теплоснабжения. Жилые дома, организации и предприятия отапливаются индивидуально природным газом.

12.3.4 Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 4 трансформаторных подстанций по 10/0,4 кВ.

Основные сети системы электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 10/0,4 кВ.

    - Газоснабжение

Газоснабжение в с. Симкино  введено в 2002 году, в пос. Симкинское лесничество в 2012 году.

12.3.6. Твердые коммунальные  отходы

В настоящее время организованный сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором ООО «Ремондис». ТКО вывозится на лицензионные свалки Республики Мордовия.

12.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

12.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизации системы утилизации твердых коммунальных отходов;

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

12.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия в сфере водоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму  400,0 тыс. руб.

В рамках  обеспечения  водоснабжением из  централизованных источников  необходимо:

Ремонт существующих шахтных колодцев, системы водоснабжения.

Мероприятия в сфере электроснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению сельского поселения на общую сумму  2500,0  тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере   электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

- ремонт трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора  2500,0 тыс. руб.

12.7 Предложения по организации реализации

инвестиционных проектов.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

12.8.  Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

12.9.  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 70 % затрат на оплату коммунальных услуг.